FORMATO DE CUADERNO DE CLAUSULAS TÉCNICAS

05EQ11-V3

# Adquisición Un (1) Apliance UTM y FIREWALL De Nueva Generación Que Garantice Seguridad Perimetral

## Cuaderno de cláusulas técnicas particulares

“Recurso Tecnológico para la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana”

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA

Bogotá, octubre de 2015

Quien Realiza el CCTP

Alfredo Téllez Ariza

Carlos Andres Ruiz

1. OBJETIVO DE LA OPERACIÓN.

Se requiere la adquisición de un equipo perimetral para 1000 usuarios que permita la prevención de ataques, amenazas desconocidas, Protección contra las vulnerabilidades y las variantes de malware en archivos adjuntos de correo electrónico, las descargas de archivos de actividad maliciosa. Con sistema de Antivirus, Anti-Spam, monitoreo Network, Gestión de la política de puertas de enlace, VPN y administración de ancho de banda incluido firewall de nueva generación..

2. Normas y reglamentación.

El material propuesto deberá estar conforme a la normatividad nacional e internacional vigente.

3. ENSAYOS

Para este proceso no se requiere.

4. CARACTERÍSTICAS TÊCNICAS MINIMAS

# 4.1 Especificaciones Técnicas Mínimas # 4.1.1 Se requiere 1 Appliance UTM y Firewall de nueva generación que garantice Seguridad Perimetral En El Hus 4.1.2 El equipo ofertado debe tener una base mínima de configuración de 8 x 10/100/1000 Base-T RJ45 ports, 4 GB memory, 250 GB hard disk drive, One AC power supply, Slide rails (22" to 32"), LOM card opcional. 4.1.3 El equipo debe contar con opciones de expansion minimas: (1 slot) , 4 x 10/100/1000Base-T RJ45 ports, 2 x 10GBaseF SFP+ ports, 4x10/100/1000 Base-T Fail-Open NIC ,4x1000Base-F SX or LX Fail-Open NIC,2 x 10GBase-F SR or LR Fail-Open NIC. 4.1.4 El equipo a nivel redundancia debe soportar mínimo características High Availability, Active/Active - L3 mode, Active/Passive - L3 mode, Session synchronization for firewall and VPN, Session failover for routing change, Device failure detection, Link failure detection, Cluster XL or VRRP. 4.1.5 El equipo debe soportar una capacidad de ampliación mínima de 16x10/100/1000 Base-T RJ45 ports,8x 10/100/1000 Base-T RJ45 + 4x1000Base-F SFP ports,8 x 10/100/1000Base-T RJ45 + 2x10GBase-F SFP+ ports 8 GB memory, 2 redundancias hot-swappable power supplies. 4.1.6 El equipo debe tener un Performance mínimo de 623 SecurityPower, 11 Gbps of firewall throughput, 1518 byte UDP, 2 Gbps of VPN throughput, AES-128 6 Gbps of IPS throughput Default IPS profile, 1.5 Gbps of IPS throughput recommended IPS profile, 1.7 (default) / 3.3 (max) million concurrent connections 70,000 connections per second. 4.1.7 El equipo a nivel de capa de red debe contar como mínimo con Network Connectivity de IPv4 and IPv6, 1024 VLANs, 256 VLANs per interface,802.3ad passive and active link aggregation, Layer 2 (transparent) and Layer 3 (routing) mode. 4.1.8 El equipo a nivel de voltaje debe poseer entre los siguientes factores y rangos AC Input Voltage: 100 - 240V, Frequency: 47-63 Hz, Single Power Supply Rating: 275 W 4.1.9 El equipo a niveles de consumo de energía como máximo : 140 W, Maximum thermal output: 425.6 BTU, Operating Environmental Conditions, Temperature: 32° to 104°F / 0° to 40°C, Humidity: 20% - 90% (non-condensing).. 4.1.10 El Appliance debe contar con Prevención de ataques de día cero y amenazas desconocidas. Protección contra las vulnerabilidades y las variantes de malware en archivos adjuntos de correo electrónico (zimbra correo institucional) y las descargas de archivos por el descubrimiento de la actividad maliciosa utilizando análisis de comportamiento avanzado de amenazas en entornos virtuales. - El Appliance debe contar con Antivirus: Eliminación del malware contenido descargado web ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO y documentos. Contenido explotable incluyendo el contenido activo y diversos objetos incrustados se eliminan y los archivos son reconstruidos con elementos de seguridad conocidos. Archivos reconstruidas eliminar posibles amenazas al tiempo que proporciona cero de malware. - El Appliance debe contar con Anti-Spam y Correo Security: Protección completa para la infraestructura de mensajería (correo Zimbra utilizado por el HUS). con enfoque multidimensional protege la infraestructura de correo electrónico, alta precisión protección que defienda el HUS de una amplia variedad de amenazas de virus y malware entregados dentro de correo electrónico. Continua actualización para asegurar que todas las amenazas sean interceptados antes de que se propaguen. - El Appliance debe contar con Monitoreo Network: simplificación en despliegue y la seguridad de la red ,gestión dentro de las redes y subredes del HUS, al tiempo que maximice el rendimiento de la red y la seguridad en entornos multi-Gbps. Que enfoque protección en el centro de datos del Hus, seguridad integral de red centralizada - El Appliance debe contar con Gestión de la política de puertas de enlace en una consola unificada para mejor control. 4.1.15 El Appliance debe contar con Administración Centralizada: administración central de políticas, aplicación y el registro desde una única consola, que sea fácil de usar. 4.1.16 El Appliance debe contar con URL web Filter: Control de acceso a los sitios web por categoría, usuario o grupo que permita hacer integración con dominio Windows server 2012, ldap. 4.1.17 El Appliance debe contar con Bloqueo de la comunicación Bot , Comando y Control (C & C) sitios, para asegurar que la información sensible del Hus no sean robadas o enviadas fuera de la organización. - El Appliance debe contar con identificación y atenuación de las amenazas antes de un daño significativo, control de los archivos y el registro para procesos sospechosos y actividad de la red. Importantes tener logs e informes. - El Appliance debe contar con Autenticación de múltiples factores, escaneo cumplimiento sistema de punto final y el cifrado de todos los datos transmitidos. - El Appliance debe contar con VPN: Acceso seguro a las redes corporativas y los recursos del HUS para trabajar de forma remota. Garantizando la privacidad e integridad de la información sensible está garantizada a través de Autenticación de múltiples factores, cifrado de todos los datos transmitidos. - El Appliance debe contar con Protección de Medios de Comunicación, Como unidades flash USB, discos duros de copia de Seguridad, CD y DVD, Para Una Máxima Protección de Datos. Control de puertos permite gestión de Todos los puertos de punto final. Además de Registro Centralizado de la Actividad Portuaria de auditoría y Cumplimiento. - El Appliance debe contar con Firewall: protección a puntos finales mediante el control de entrada y de salida de tráfico y garantizar el cumplimiento de la política, con una gestión centralizada desde una única consola. Zonas definibles y seguridad por puertos, paginas, accesos no autorizados. Que sea trasparente al aplicar para usuarios finales y atacantes.. - El fabricante de la solución debe acreditar experiencia de venta e instalación, de soluciones de las mimas características solicitadas por el HUS en el país, por más de 5 años y mínimo 5 soluciones.. - La Solución deberá estar calificada en soluciones de Firewall Enterprise en el cuadrante mágico de Gartner para el año 2015 mes agosto y UTM 2015 mes agosto estar clasificados en las opciones challengers y leaders.. - El appliance debe contar con redundancia en fuente.. - El appliance debe contar con Sistema operacional de 64 Bits.. - El appliance deben incluir todos los accesorios para su puesta en funcionamiento (cable de poder, cables de red, fibra óptica, etc).. - El proponente debe certificar el UTM soportar 1000 conexiones mínimas concurrentes de 1000 en filtrado de contenido y. 256 mínimas en vpn, al igual de el correcto funcionamiento de los demás complementas que vienen con el producto.. - El appliance debe tener una herramienta de diagnóstico de Hardware, ejecutable desde el LCD sin la necesidad de uso de cables o consolas, que permita al menos las siguientes opciones: identificar fallas en el appliance, cargar las diferentes imágenes precargadas de fábrica, determinar el estado de funcionamiento del appliance, restauración de la configuración de fábrica.. - La solución de firewall perimetral debe estar administrada por un appliance dedicado para la administración de las plataformas de seguridad, consolidación de registros (logs) y que provea de mecanismos de correlación y generación de reportes.. - El appliance debe ser accesible a través de SSH y de interfaz Web usando SSL.. - El Appliance debe contar con administración centralizada de políticas, almacenando logs y monitoreando al menos dos. Proporcionando la habilidad de distribuir centralizadamente las políticas Backup .. - El Appliance debe contar y suministrar las características de protección propias de un Firewall de Nueva Generación NG-FW.. - Estar en capacidad de soportar la gestión de la seguridad perimetral de mínimo 1000 usuarios con crecimientos estimados en el número de usuarios de 10% para cada uno de los siguientes dos (2) años concurrentes.. - El appliance debe Estar basada en Stateful Inspection o tecnología mejorada, permitiendo crear reglas por puerto, protocolo y/o aplicación.. - El appliance debt soportar como mínimo Routing and Multicast • Static routes • RIPv2 +v1 • OSPF/OSPFv3 • BGP • BGP Router Reflector2 • IS-IS • Multicast (Internet Group Management Protocol (IGMPv1/2/3), PIM-SM/DM/SSM, Session Description Protocol (SDP), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), source-specific, Multicast inside IPsec tunnel), MSDP • MPLS (RSVP, LDP, Circuit Cross-connect (CCC), Translational Cross-connect (TCC), Layer 2 VPN (VPLS), Layer 3 VPN, VPLS, NGMVPN). - El appliance debe soportar como minimo IP Address Management • Static • DHCP, PPPoE client • Internal DHCP server, DHCP Relay. Address Translation • Source NAT with Port Address Translation (PAT) • Static NAT • Destination NAT with PAT • Persistent NAT, NAT64. - El appliance debe soportar como mínimo Encapsulations • Ethernet (MAC and VLAN tagged) • Point-to-Point Protocol (PPP) (synchronous) - Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP) • Frame Relay - Multilink Frame Relay (MLFR) (FRF.15, FRF.16), FRF.12, LFI • High-Level Data Link Control (HDLC) • Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, EIA-530) • 802.1q VLAN support • Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE). - El appliance debe soportar como mínimo Traffic Management Quality of Service (QoS) • 802.1p, DSCP, EXP • Marking, policing, and shaping • Class-based queuing with prioritization•Weighted random early detection (WRED) • Queuing based on VLAN, data-link connection identifier (DLCI), interface, bundles, or multi-field (MF) filters • Guaranteed bandwidth • Maximum bandwidth • Ingress traffic policing • Priority-bandwidth utilization • DiffServ marking • Virtual channels. - El appliance debe soportar como mínimo a nivel de Firewall • Firewall, zones, screens, policies • Stateful firewall, stateless filters • Network attack detection • Screens denial of service (DoS) and provides distributed denial of service (DDoS) protection (anomaly-based) • Prevent replay attack; Anti-Replay • Unified Access Control - TCP reassembly for fragmented packet protection - Brute force attack mitigation - SYN cookie protection - Zone-based IP spoofing - Malformed packet protection.. - El appliance debe soportar como mínimo en Intrusion Prevention System (IPS) - Protocol anomaly detection - Stateful protocol signatures - Intrusion prevention system (IPS) attack pattern obfuscation - User role-based policies • Customer signatures creation • Multiple times a week and emergency updates • AppSecure - AppTrack (application visibility and tracking) - AppFirewall (policy enforcement by application name) - Custom signatures - AppQoS (network traffic prioritization and bandwidth management) - Dynamic signature updates - User-based application policy enforcement • Antivirus - File-based antivirus • Signature database • Protocols scanned: POP3, HTTP, SMTP, IMAP, FTP• Antispyware • Anti-adware • Antikeylogger - Cloud-based antivirus • Antispam • Integrated enhanced Web filtering - Category granularity (90+ categories) - Real time threat score • Redirect Web filtering • Content filtering - Based on MIME type, file extension, and protocol commands. - El appliance debe soportar como mínimo a nivel de VPN • Auto VPN (Zero Touch Hub) • Tunnels (GRE, IP-IP, IPsec) • IPsec, Data Encryption Standard (DES) (56-bit), triple Data Encryption Standard (3DES) (168-bit), Advanced Encryption Standard (AES) (128-bit+) encryption • Message Digest 5 (MD5),SHA-1 , SHA-128, SHA-256 authentication • IPv4 and IPv6 VPN • Multi-Proxy ID for site-to-site VPN. - Funciones separadas del control lógico y control físico del appliance.. - El antispam debe proteger a la institución de correos entrantes y salientes para no ser reportados en listas negras.. - El Proponente capacitara mínimo a tres personas sobre funcionamiento y administración del appliance.. - El equipo debe ser instalado configurado y entregado a satisfacción del Hus, teniendo en cuenta las configuraciones de red que el hus requiera interactuando si es necesario con proveedores del Hus que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del apliance y el resto de dispositivos que conformen la red. .. - El appliance debe soportar servicios básicos de red, función de prevención y mitigación de ataques, firewall de aplicación para protección de página web, detección de malware, spam ,control de contenidos, Vpn, Nat, administración de ancho de banda incluido firewall de nueva generación.. - La propuesta debe incluir todas las licencias del appliance, (utm) firewall de nueva generación por un año.. - El appliance debe tener 2 años de garantía en todo el equipo. - El appliance debe tener módulo de estadísticas Completo, reportes por cada uno de los módulos ofrecidos.. - GENERALIDADES. - El proponente debe presentar certificado de distribuidor autorizado y representación de la marca propuesta. - El tiempo de entrega es de 20 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del contrato - Una vez entregado el producto, el proponente debe entregar cronograma de actividades y requerimientos para el inicio de la implementación. - El proponente debe entregar matriz de escalamiento y certificación de soporte contratado. - GARANTIA. Se requiere garantía de 2 años para el appliance (equipo) y 1 año de suscripción para el UTM, La garantía debe ser soporte 7 días por 24 horas, con remplazo cambio de parte mínimo día siguiente a partir del diagnóstico de la falla..

| 5. CUESTIONARIO TÉCNICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Se le solicita a los diferentes proponentes responder en su totalidad los siguientes ítems y entregar toda la información necesaria sobre el material que se propone al departamento de compras y suministros. Toda respuesta tiene que sustentarse en el respectivo folio del manual o documentación original de fábrica, para poder corroborar las respuestas dadas por el proponente (favor entregar con este CCTP, documentación original de fábrica debidamente foliada). |  |  |
| GENERALIDADES |  |  |
| 5.2 PROVEEDOR | RESPUESTA | FOLIO |
| Razón Social |  |  |
| Representante Legal |  |  |
| Número de NIT |  |  |
| Teléfono |  |  |
| FAX |  |  |
| E-mail |  |  |
| Número de sedes |  |  |
| Ciudad de sede principal |  |  |
| Dirección de sede principal |  |  |
| Dirección WEB |  |  |
| 5.3 GENERALIDADES. | RESPUESTA | FOLIO |
| 5.3.1 El Proponente cumple con las especificaciones Técnicas Mínimas Para Appliance Utm Y Firewall De Nueva Generación Que Garantice Seguridad Perimetral En El Hus. |  |  |
| 5.3.2 El equipo ofertado debe tener una base mínima de configuración de 8 x 10/100/1000 Base-T RJ45 ports, 4 GB memory, 250 GB hard disk drive, One AC power supply, Slide rails (22" to 32"), LOM card opcional. |  |  |
| 5.3.3 El equipo debe contar con opciones de expansión mínimas: (1 slot) , 4 x 10/100/1000Base-T RJ45 ports, 2 x 10GBaseF SFP+ ports, 4x10/100/1000 Base-T Fail-Open NIC ,4x1000Base-F SX or LX Fail-Open NIC,2 x 10GBase-F SR or LR Fail-Open NIC |  |  |
| 5.3.4 El equipo a nivel redundancia debe soportar mínimo características High Availability, Active/Active - L3 mode, Active/Passive - L3 mode, Session synchronization for firewall and VPN, Session failover for routing change, Device failure detection, Link failure detection, Cluster XL or VRRP. |  |  |
| 5.3.5 El proponente cumple con un equipo que soporte una capacidad de ampliación mínima de 16x10/100/1000 Base-T RJ45 ports,8x 10/100/1000 Base-T RJ45 + 4x1000Base-F SFP ports,8 x 10/100/1000Base-T RJ45 + 2x10GBase-F SFP+ ports 8 GB memory, 2 redundancias hot-swappable power supplies. |  |  |
| 5.3.6 El proponente cumple con las especificaciones. Performance mínima: 623 SecurityPower, 11 Gbps of firewall throughput, 1518 byte UDP, 2 Gbps of VPN throughput, AES-128 6 Gbps of IPS throughput Default IPS profile, 1.5 Gbps of IPS throughput recommended IPS profile, 1.7 (default) / 3.3 (max) million concurrent connections 70,000 connections per second. |  |  |
| 5.3.7 El Proponente cumple con las especificaciones Network Connectivity: IPv4 and IPv6, 1024 VLANs, 256 VLANs per interface,802.3ad passive and active link aggregation, Layer 2 (transparent) and Layer 3 (routing) mode. |  |  |
| 5.3.8 El Proponente cumple con las especificaciones Power Requirements: AC Input Voltage: 100 - 240V, Frequency: 47-63 Hz, Single Power Supply Rating: 275 W |  |  |
| 5.3.9 El Proponente cumple con El equipo a niveles de consumo de energía como máximo : 140 W, Maximum thermal output: 425.6 BTU, Operating Environmental Conditions, Temperature: 32° to 104°F / 0° to 40°C, Humidity: 20% - 90% (non-condensing). |  |  |
| 5.3.10 El Proponente cumple con las especificaciones Prevención de ataques de día cero y amenazas desconocidas. Protección contra las vulnerabilidades y las variantes de malware en archivos adjuntos de correo electrónico (zimbra correo institucional) y las descargas de archivos por el descubrimiento de la actividad maliciosa utilizando análisis de comportamiento avanzado de amenazas en entornos virtuales. |  |  |
| 5.3.11 El Proponente cumple con las especificaciones Antivirus: Eliminación del malware contenido descargado web ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO y documentos. Contenido explotable incluyendo el contenido activo y diversos objetos incrustados se eliminan y los archivos son reconstruidos con elementos de seguridad conocidos. Archivos reconstruidas eliminar posibles amenazas al tiempo que proporciona cero de malware. |  |  |
| 5.3.12 El Proponente cumple con las especificaciones Anti-Spam y Correo Security: Protección completa para la infraestructura de mensajería (correo Zimbra utilizado por el HUS). con enfoque multidimensional protege la infraestructura de correo electrónico, alta precisión protección que defienda el HUS de una amplia variedad de amenazas de virus y malware entregados dentro de correo electrónico. Continua actualización para asegurar aseguran que todas las amenazas sean interceptados antes de que se propaguen. |  |  |
| 5.3.13 El Proponente cumple con las especificaciones Monitoreo Network: simplificación en despliegue y la seguridad de la red , gestión dentro de las redes y subredes del HUS, al tiempo que maximice el rendimiento de la red y la seguridad en entornos multi-Gbps. Que enfoque protección en el centro de datos del Hus, seguridad integral de red centralizada |  |  |
| 5.3.14 El Proponente cumple con las especificaciones Gestión de la política de puertas de enlace en una consola unificada para mejor control. |  |  |
| 5.3.15 El Proponente cumple con las especificaciones Administración Centralizada: administración central de políticas, aplicación y el registro desde una única consola, que sea fácil de usar. 4.2.17 El Proponente cumple con las especificaciones URL web Filter: Control de acceso a los sitios web por categoría, usuario o grupo que permita hacer integración con dominio Windows server 2012, ldap. |  |  |
| 5.3.16 El Proponente cumple con las especificaciones Bloqueo de la comunicación Bot , Comando y Control (C & C) sitios, para asegurar que la información sensible del Hus no sean robadas o enviadas fuera de la organización. |  |  |
| 5.3.17 El Proponente cumple con las especificaciones identificación y atenuación de las amenazas antes de un daño significativo, control de los archivos y el registro para procesos sospechosos y actividad de la red. Importantes tener logs e informes. |  |  |
| 5.3.18 El Proponente cumple con las especificaciones Autenticación de múltiples factores, escaneo cumplimiento sistema de punto final y el cifrado de todos los datos transmitidos. |  |  |
| 5.3.19 El Proponente cumple con las especificaciones VPN: Acceso seguro a la redes corporativas y los recursos del HUS para trabajar de forma remota. Garantizando la privacidad e integridad de la información sensible está garantizada a través de Autenticación de múltiples factores, cifrado de todos los datos transmitidos. |  |  |
| 5.3.20 El Proponente cumple con las especificaciones Protección de Medios de Comunicación, Como unidades flash USB, discos duros de copia de Seguridad, CD y DVD, Para Una Máxima Protección de Datos. Control de puertos permite gestión de Todos los puertos de punto final. Además de Registro Centralizado de la Actividad Portuaria de auditoría y Cumplimiento. |  |  |
| 5.3.21 El Proponente cumple con las especificaciones Firewall: protección a puntos finales mediante el control de entrada y de salida de tráfico y garantizar el cumplimiento de la política, con una gestión centralizada desde una única consola. Zonas definibles y seguridad por puertos, paginas, accesos no autorizados. Que sea trasparente al aplicar para usuarios finales y atacantes. |  |  |
| 5.3.22 El Proponente cumple con las especificaciones El fabricante de la solución debe acreditar experiencia de venta e instalación, de soluciones de las mimas características solicitadas por el HUS en el país, por más de 5 años y mínimo 5 soluciones. |  |  |
| 5.3.23 El Proponente cumple con las especificaciones La Solución deberá estar calificada en soluciones de Firewall Enterprise en el cuadrante mágico de Gartner para el año 2015 agosto y Utm 2015 agosto y estar clasificados en las opciones callengers y leaders. |  |  |
| 5.3.24 El Proponente cumple con las especificaciones El appliance debe contar con redundancia en fuente. |  |  |
| 5.3.25 El Proponente cumple con las especificaciones El appliance debe contar con Sistema operacional de 64 Bits. |  |  |
| 5.3.26 El Proponente cumple con las especificaciones El appliance deben incluir todos los accesorios para su puesta en funcionamiento (cable de poder, cables de red, fibra óptica, etc). |  |  |
| 5.3.27 El Proponente cumple con las especificaciones El proponente debe certificar el UTM soporta l, 1000 conexiones mínimas concurrentes de 1000 en filtrado de contenido y. 256 mínimas en vpn, al igual de el correcto funcionamiento de los demás complementas que vienen con el producto. |  |  |
| 5.3.28 El Proponente cumple con las especificaciones El appliance debe tener una herramienta de diagnóstico de Hardware, ejecutable desde el LCD sin la necesidad de uso de cables o consolas, que permita al menos las siguientes opciones: identificar fallas en el appliance, cargar las diferentes imágenes precargadas de fábrica, determinar el estado de funcionamiento del appliance, restauración de la configuración de fábrica. |  |  |
| 5.3.29 El Proponente cumple con las especificaciones La solución de firewall perimetral debe estar administrada por un appliance dedicado para la administración de las plataformas de seguridad, consolidación de registros (logs) y que provea de mecanismos de correlación y generación de reportes. (ver numeral 3.1.3) |  |  |
| 5.3.30 El Proponente cumple con las especificaciones El appliance debe ser accesible a través de SSH y de interfaz Web usando SSL |  |  |
| 5.3.31 Debe tener administración centralizada de políticas, almacenando logs y monitoreando al menos dos. Proporcionando la habilidad de distribuir centralizadamente las políticas Backup. |  |  |
| 5.3.32 El Proponente cumple con las especificaciones Tener y suministrar las características de protección propias de un Firewall de Nueva Generación NG-FW. |  |  |
| 5.3.33 Estar en capacidad de soportar la gestión de la seguridad perimetral de mínimo 1000 usuarios con crecimientos estimados en el número de usuarios de 10% para cada uno de los siguientes dos (2) años concurrentes. |  |  |
| 5.3.34 El Proponente cumple con las especificaciones Estar basada en Stateful Inspection o mejorada, permitiendo crear reglas por puerto, protocolo y/o aplicación. |  |  |
| 5.3.35 El Proponente cumple con las especificaciones Routing and Multicast • Static routes • RIPv2 +v1 • OSPF/OSPFv3 • BGP • BGP Router Reflector2 • IS-IS • Multicast (Internet Group Management Protocol (IGMPv1/2/3), PIM-SM/DM/SSM, Session Description Protocol (SDP), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), source-specific, Multicast inside IPsec tunnel), MSDP • MPLS (RSVP, LDP, Circuit Cross-connect (CCC), Translational Cross-connect (TCC), Layer 2 VPN (VPLS), Layer 3 VPN, VPLS, NGMVPN). |  |  |
| 5.3.36 El Proponente cumple con las especificaciones IP Address Management • Static • DHCP, PPPoE client • Internal DHCP server, DHCP Relay |  |  |
| 5.3.37 El Proponente cumple con las especificaciones Address Translation Source NAT with Port Address Translation (PAT) • Static NAT • Destination NAT with PAT • Persistent NAT, NAT64 |  |  |
| 5.3.38 El Proponente cumple con las especificaciones Encapsulations • Ethernet (MAC and VLAN tagged) • Point-to-Point Protocol (PPP) (synchronous) - Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP) • Frame Relay - Multilink Frame Relay (MLFR) (FRF.15, FRF.16), FRF.12, LFI • High-Level Data Link Control (HDLC) • Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, EIA-530) • 802.1q VLAN support • Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) |  |  |
| 5.3.39 El Proponente cumple con las especificaciones Traffic Management Quality of Service (QoS) • 802.1p, DSCP, EXP • Marking, policing, and shaping • Class-based queuing with prioritization•Weighted random early detection (WRED) • Queuing based on VLAN, data-link connection identifier (DLCI), interface, bundles, or multi-field (MF) filters • Guaranteed bandwidth • Maximum bandwidth • Ingress traffic policing • Priority-bandwidth utilization • DiffServ marking • Virtual channels |  |  |
| 5.3.40 El Proponente cumple con las especificaciones Firewall • Firewall, zones, screens, policies • Stateful firewall, stateless filters • Network attack detection • Screens denial of service (DoS) and provides distributed denial of service (DDoS) protection (anomaly-based) • Prevent replay attack; Anti-Replay • Unified Access Control - TCP reassembly for fragmented packet protection - Brute force attack mitigation - SYN cookie protection - Zone-based IP spoofing - Malformed packet protection. |  |  |
| 5.3.41 El Proponente cumple con las especificaciones GFW/UTM1 • Intrusion Prevention System (IPS) - Protocol anomaly detection - Stateful protocol signatures - Intrusion prevention system (IPS) attack pattern obfuscation - User role-based policies • Customer signatures creation • Multiple times a week and emergency updates • AppSecure - AppTrack (application visibility and tracking) - AppFirewall (policy enforcement by application name) - Custom signatures - AppQoS (network traffic prioritization and bandwidth management) - Dynamic signature updates - User-based application policy enforcement • Antivirus - ) - File-based antivirus • Signature database • Protocols scanned: POP3, HTTP, SMTP, IMAP, FTP• Antispyware • Anti-adware • Antikeylogger - Cloud-based antivirus • Antispam • Integrated enhanced Web filtering - Category granularity (90+ categories) - Real time threat score • Redirect Web filtering • Content filtering - Based on MIME type, file extension, and protocol commands |  |  |
| 5.3.42 El Proponente cumple con las especificaciones VPN • Auto VPN (Zero Touch Hub) • Tunnels (GRE, IP-IP, IPsec) • IPsec, Data Encryption Standard (DES) (56-bit), triple Data Encryption Standard (3DES) (168-bit), Advanced Encryption Standard (AES) (128-bit+) encryption • Message Digest 5 (MD5),SHA-1 , SHA-128, SHA-256 authentication • browser-based remote access feature requiring a license • IPv4 and IPv6 VPN • Multi-Proxy ID for site-to-site VPN |  |  |
| 5.3.43 El Proponente cumple con las especificaciones Funciones separadas del control lógico y control físico del appliance. |  |  |
| 5.3.44 El Proponente cumple con las especificaciones El antispam debe proteger a la institución de correos; El Proponente cumple con las especificaciones entrantes y salientes para no ser reportados en listas negras. |  |  |
| 5.3.45 El Proponente capacitara mínimo a tres personas sobre funcionamiento y administración del appliance. |  |  |
| 5.3.46 El Proponente cumple con las especificaciones El equipo debe ser instalado configurado y entregado a satisfacción del Hus, teniendo en cuenta las configuraciones de red que el Hus requiera interactuando si es necesario con proveedores del Hus que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del apliance y el resto de dispositivos que conformen la red. . |  |  |
| 5.3.47 El Proponente cumple con las especificaciones servicios básicos de red, función de prevención y mitigación de ataques, firewall de aplicación para protección de página web, detección de malware, spam ,control de contenidos, Vpn, Nat, administración de ancho de banda incluido firewall de nueva generación. |  |  |
| 5.3.48 El Proponente cumple con las especificaciones La propuesta debe incluir todas las licencias del appliance, (utm) firewall de nueva generación por un año. |  |  |
| 5.3.49 El appliance debe tener 2 años de garantía. |  |  |
| 5.3.50 El appliance debe tener módulo de estadísticas Completo, reportes por cada uno de los módulos ofrecidos. |  |  |
| - En la propuesta debe incluir todos los elementos y componentes necesarios para implementar el appliance UTM y firewall de nueva generación que garantice seguridad perimetral en el HUS. |  |  |
| 5.4 GARANTÍA | RESPUESTA | FOLIO |
| 5.4.1 ¿El proponente entrega matriz de escalamiento y certificaciones pertinentes? |  |  |
| 5.4.2 Garantía mínima de dos años, suscripción un año para UTM, La garantía debe ser soporte 7 días por 24 horas, con remplazo cambio de parte mínimo día siguiente a partir del diagnóstico de la falla. |  |  |
| 5.5 CERTIFICACIONES | RESPUESTA | FOLIO |
| 5.5.1 El proponente de la solución debe acreditar experiencia de venta e instalación, de soluciones de las mimas características solicitadas por el HUS en el país, por más de 5 años y mínimo 5 soluciones. |  |  |
| - El proponente debe presentar certificado de distribuidor autorizado y representación de la marca propuesta. |  |  |
| 5.6 TIEMPO DE ENTREGA | RESPUESTA | FOLIO |
| 5.6.1 El tiempo de entrega es de 20 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del contrato |  |  |

6. CONSIDERACIONES ADICIONALES

6.1 El proponente podrá realizar las observaciones necesarias, siempre y cuando sean para ampliar la información relacionada con los requerimientos.

6.2 Otras configuraciones podrán ser propuestas pero en ningún caso podrán ser inferiores a las solicitadas por la institución.

6.3 El proponente debe cotizar en pesos colombianos

6,4 Los proponentes deben participar con la totalidad de los ítems definidos en el literal No. 4 y 5 que están definidas en este documento. Si en la propuesta no está la totalidad de los ítems, la propuesta no se tendrá en cuenta para calificación técnica.

6.5 El proponente debe anexar Certificaciones solicitadas en el literal No. 5.5 sino se anexan a la propuesta no se tendrá en cuenta para calificación técnica.