# ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CIRUGIA CARDIO VASCULAR

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

4.1 EQUIPOS PARA CARDIOLOGIA CARDIO VASCULAR 4.1.1 SISTEMA TEMPORIZADOR DE COAGULACIÓN AUTOMATIZADO 4.1.1.1 Alimentación Eléctrica 110V 50-60Hz 4.1.1.2 proporcione almacenaje de datos por largo tiempo 4.1.1.3 Los resultados de las pruebas son almacenados en el mismo orden en el que son obtenidos 4.1.1. 4 La posibilidad de exportar datos o de transferirlos a un disco removible 4.1.1.5 Puertos de datos 4.1.1.5.1 Puerto Serial 4.1.1.5.2 Puerto USB 4.1.1.6 instrumento para test de diagnóstico in Vitro 4.1.1.7 Ofrece confiabilidad en 4.1.1.7.1 Cirugía vascular y cardiovascular 4.1.1.7.2 ECMO 4.1.1.7.3 Laboratorios de cateterismo cardíaco 4.1.1.7.4 Unidades de cuidados intensivos 4.1.1.7.5 Unidades de hemodiálisis 4.1.2 SALVADOR O RESCATADOR DE CELULAS 4.1.2.1 Alimentación Eléctrica 110V 50-60Hz 4.1.2.2 Especificaciones de velocidad y flujo: 4.1.2.2.1 Centrífuga: 0 - 10.000 RPM (± 5%) 4.1.2.2.2 Bomba: 0 - 600 ml/min (± 5%) 4.1.2.2.3 Vacío: 200 - 280 mbar 4.1.2.3 El Sistema de debe utilizar dos etapas para el proceso de llenado proceso; la primera etapa es capaz de completarse a una velocidad de 600 ml / min, seguida de una segunda etapa que cubre una velocidad a 600 o 250 ml / min basado en el volumen de entrada. 4.1.2.4 El diseño de la campana debe aumentar la producción del hematocrito y permite que la sangre entre en una fuerza G moderada para reducir al mínimo la hemólisis 4.1.2.5 El proceso de lavado a velocidad variable, promueve la eliminación efectiva de la hemoglobina libre en plasma, agentes anticoagulantes residuales, activación de las plaquetas, los glóbulos blancos, y los factores de coagulación activado de 90% o más en conformidad con las directrices aaBB. 4.1.2.6 Que tenga sistema de auto-función de inicio 4.1.3 DESFIBRILADOR AURICULAR 4.1.3.1 Que provea del tratamiento información grafica y en formato digital en tiempo real 4.1.3.2 Tono Audible y touch screen mensajes notificando al usuario sobre el estado de la ablación y transmuralidad. 4.1.3.3 Campo de mensajes de información critica durante el procedimiento 4.1.3.4 Que cuente con Algoritmo bipolar el cual personaliza el suministro de energía sobre la base de los tejidos que proporcionando fiabilidad.

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE EQUIPOS PARA CARDIOLOGIA CARDIO VASCULAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA TEMPORIZADOR DE COAGULACIÓN AUTOMATIZADO | RESPUESTA | FOLIO |
| Alimentación Eléctrica |  |  |
| proporciona almacenaje de datos por largo tiempo |  |  |
| Los resultados de las pruebas son almacenados en el mismo orden en el que son obtenidos |  |  |
| La posibilidad de exportar datos o de transferirlos a un disco removible |  |  |
| Describa los puertos de datos |  |  |
| instrumento para test de diagnóstico in Vitro |  |  |
| En que Ofrece confiabilidad |  |  |
| SALVADOR O RESCATADOR DE CELULAS | RESPUESTA | FOLIO |
| Alimentación Eléctrica |  |  |
| Describa las Especificaciones de velocidad y flujo |  |  |
| El Sistema permite utilizar dos etapas para el proceso de llenado proceso; la primera etapa es capaz de completarse a una velocidad de 600 ml / min, seguida de una segunda etapa que cubre una velocidad a 600 o 250 ml / min basado en el volumen de entrada. |  |  |
| El diseño de la campana permite aumentar la producción del hematocrito y permite que la sangre entre en una fuerza G moderada para reducir al mínimo la hemólisis |  |  |
| El proceso de lavado a velocidad variable, permite la eliminación efectiva de la hemoglobina libre en plasma, agentes anticoagulantes residuales, activación de las plaquetas, los glóbulos blancos, y los factores de coagulación activado de 90% o más en conformidad con las directrices aaBB. |  |  |
| Tiene sistema de auto-función de inicio |  |  |
| DESFIBRILADOR AURICULAR | RESPUESTA | FOLIO |
| Que provea del tratamiento información grafica y en formato digital en tiempo real |  |  |
| Tono Audible y touch screen mensajes notificando al usuario sobre el estado de la ablación y transmuralidad. |  |  |
| Campo de mensajes de información critica durante el procedimiento |  |  |
| Que cuente con Algoritmo bipolar el cual personaliza el suministro de energía sobre la base de los tejidos que proporcionando fiabilidad. |  |  |