# ADQUISICIÓN DE DUODENOSCOPIO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

VIDEODUODENOSCOPIO - Diámetro del tubo de inserción entre 11.3 y 11.6mm - Diámetro del canal de trabajo 4.2mm para manejo terapéutico - Longitud de trabajo entre 1240mm a 1250mm - Campo de visión 100º - Ángulos de visión arriba 120º, abajo 90º, izquierda 90º y derecha 110º - Mínima distancia visible 10mm desde el extremo distal - Elevador distal para incrementar capacidad terapéutica, accesorios que alcancen 90º de angulación sin colapsarse - Manual de usuario y técnico ACCESORIOS - Sistemas de irrigación - Válvulas aire, agua, succión, biopsia - Cánulas terapéuticas - Cepillos de limpieza - Pinza biopsia biliar Nota. En la unidad de Gastroenterología se cuenta con procesador 150 y 180 con fuente Olympus (Compatibilidad Olympus).

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE DUODENOSCOPIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El diámetro del tubo de inserción del equipo esta entre 11.3 y 11.6mm? |  |  |
| El diámetro del canal de trabajo es de 4.2mm y es para manejo terapéutico? |  |  |
| La longitud de trabajo se encuentra entre 1240 a 1250mm? |  |  |
| El campo de visión es de 100º? |  |  |
| El equipo cuenta con ángulos de visión hacia arriba de 120º, hacia abajo 90º, a la izquierda de 90º y a la derecha 110º? |  |  |
| La distancia mínima de visión es de 10mm desde el extremo distal? |  |  |
| El elevador distal para incrementar la capacidad terapéutica y accesorios alcanzan 90º de angulación sin colapsar? |  |  |
| El equipo incluye los siguientes accesorios: Sistemas de irrigación, Válvulas aire, agua, succión, biopsia, Cánulas terapéuticas, Cepillos de limpieza, Pinza biopsia biliar? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |