# ADQUISICIÓN DE CAMILLA PARA PACIENTE CON OBESIDAD MORBIDA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

CAMILLA PARA PACIENTE CON OBESIDAD MORBIDA - Camilla hidráulica y/o neumática, rodable y de altura variable para facilitar la transportación segura del paciente dentro del hospital, así como la realización de estudios y la atención médica. Cuenta con diferentes posiciones. - Dos bombas hidráulicas - Superficie de Plástico soplado - Que soporte un peso de 220Kg como mínimo dinámico o en movimiento. - Movimiento de Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 12º como mínimo. - Elevación de la espalda controlada por resorte de gas o sistema neumático que cubra el rango de 0 a 80º como mínimo. - Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 59cm. a 85 m. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo. - Elevación de rodillas que cubra el rango de 0 – 20º como mínimo. - Superficie de la camilla rígida. - Dimensiones de la superficie del paciente 190cm. de largo x 76cm. de ancho, como mínimo - Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 5%: longitud total 215cm. Ancho total 80cm. - Barandales laterales plegables o abatibles. - Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina. - Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos. - Ganchos para bolsas de soluciones o líquidos en ambos lados de la camilla. - Atril porta suero telescópico de bloqueo automático con posibilidad de ser colocado en dos puntos de la camilla. - Colchoneta de poliuretano de 10cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección. Dimensiones acorde al modelo de la camilla. - Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno de y pertenencias del paciente. - Ruedas antiestáticas de 15cm como mínimo, en caucho de alto impacto, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior - Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda. - Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas. - Acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CAMILLA PARA PACIENTE CON OBESIDAD MORBIDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La camilla es hidráulica y/o neumática, rodable y de altura variable para facilitar la transportación segura del paciente dentro del hospital, así como la realización de estudios y la atención médica y cuenta con diferentes posiciones? |  |  |
| Cuenta con dos bombas hidráulicas? |  |  |
| La superficie de Plástico es soplado? |  |  |
| Soporta un peso de 220 Kg como mínimo dinámico o en movimiento? |  |  |
| Cuenta con movimiento de Trendelenburg y Trendelenburg inverso de 12º como mínimo? |  |  |
| Cuenta con elevación de la espalda controlada por resorte de gas o sistema neumático que cubra el rango de 0 a 80º como mínimo? |  |  |
| La altura y descenso son ajustables y cubre el rango de 59 a 85cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo? |  |  |
| La elevación de rodillas cubre el rango de 0 – 20º como mínimo? |  |  |
| La superficie de la camilla rígida? |  |  |
| Las dimensiones de la superficie del paciente son de 190cm de largo x 76cm. de ancho, como mínimo? |  |  |
| Las dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 5%: longitud total 215cm y ancho total de 80cm? |  |  |
| Los barandales laterales son plegables o abatibles? |  |  |
| Cuenta con parachoques perimetrales de la camilla y/o en cada esquina Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos? |  |  |
| Cuenta con ganchos para bolsas de soluciones o líquidos en ambos lados de la camilla? |  |  |
| Cuenta con atril porta suero con telescópico de bloqueo automático con posibilidad de ser colocado en dos puntos de la camilla? |  |  |
| Cuenta con colchoneta de poliuretano de 10 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestática, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego, de fácil limpieza y desinfección. Dimensiones acorde al modelo de la camilla? |  |  |
| Cuenta con base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno de y pertenencias del paciente? |  |  |
| Cuenta con ruedas antiestáticas de 15cm como mínimo, en caucho de alto impacto, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior? |  |  |
| Cuenta con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda? |  |  |
| Cuenta con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas? |  |  |
| Cuenta con acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia? |  |  |
| El equipo incluye manual técnico y operativo en Español? |  |  |