# ADQUISICIÓN DE HIDROCOLLECTOR

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

HIDROCOLLECTOR - Calentador especial en acero inoxidable calibre 18 con cubierta para calentar Hot Packs - dimensiones: 60 x 40 x 80 centímetros mínimo - 110-120V ~ 50/60Hz - 12 paquetes estándar - Tanque en acero inoxidable calibre 18 - Aislamiento térmico en fibra de vidrio - Estante desmontable (rejilla) interno para 12 paquetes estándar o una combinación de paquetes grandes y cervicales en posición vertical - Con controlador digital para ajustar el calentamiento al agua entre 70° - 80°C, con un Set Point a 75º C + / - 3 % - Con ruedas antiestáticas para desplazamiento en caucho de alto impacto, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior de con freno - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE HIDROCOLLECTOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El calentador es en acero inoxidable calibre 18 con cubierta para calentar Hot Packs? |  |  |
| Las dimensiones del equipo son: 60 x 40 x 80cc como mínimo? |  |  |
| El voltaje de operación es de 110-120V y 50/60Hz? |  |  |
| El equipo incluye 12 paquetes estándar? |  |  |
| El tanque es en acero inoxidable calibre 18? |  |  |
| EL Aislamiento con el que cuenta el equipo es térmico y en fibra de vidrio? |  |  |
| El estante (rejilla) interno es desmontable y con capacidad para 12 paquetes estándar o una combinación de paquetes grandes y cervicales en posición vertical? |  |  |
| El equipo cuenta con controlador digital para ajustar el calentamiento del agua entre 70° - 80°C, con un Set Point a 75º C + / - 3 %? |  |  |
| El equipo cuenta con ruedas antiestáticas para desplazamiento en caucho de alto impacto, que no produzcan ruido, recubiertas en plástico ABS y acero en el interior y con freno? |  |  |
| El equipo incluye manual técnico y operativo en español? |  |  |