# ADQUISICIÓN DE MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO - DIMENSIONES Altura total entre 85cm y 90cm. Que soporte un peso de 140Kg como mínimo. Longitud total de la superficie acojinada de 170cm como mínimo. Recubierta con pintura horneada electrostática en polvo Ancho de 60cm como mínimo. - BASE DE PERFIL TUBULAR Redondo de 38.1mm (1 ½”) de diámetro calibre 16. Travesaños en tubular de 25.4mm (1”) de diámetro. Recubierta con pintura horneada electrostática en polvo de alta resistencia. Altura de los travesaños de 20cm como mínimo con respecto al piso. Con niveladores - Superficie de la mesa en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. dividida en tres secciones DORSO Con sistema de abatimiento tipo candado. Con elevación continua ajustable de -10º a 70º como mínimo PELVICA Con sistema de elevación de 15° como máximo. Con vertedero en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, para desalojar o desechar material de curación hacia la cubeta. Mecanismo para fijación del soporte de pierneras y taloneras. El soporte de las pierneras deberá ser en barra de acero al carbón redondo de 16mm. (5/8”) cromada. Pierneras de aluminio sin poros y acabado con pintura horneada electrostática en polvo de alta resistencia. Taloneras de aluminio sin poros y acabado con pintura electrostática en polvo de alta resistencia. MIEMBROS INFERIORES Con sistema de abatimiento. Que bascule a 90º como mínimo sin apoyarse sobre la estructura de la mesa. Con colchón en espuma de poliuretano de alta densidad de 24Kg firme, montable y desmontable, antiestático, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. Dimensiones acorde al modelo de la mesa. Banco de apoyo de un peldaño: Estructura en tubo redondo de acero calibre 18 de 0.6mm (1/64”) de espesor y diámetro de 25.4mm (1”) acabado cromado. Plataforma en lámina de acero calibre 18 de 0.6mm (1/64”) de espesor acabado cromado. Cubierta de hule antiderrapante acabado estriado color negro que soporte 150kg Cubeta de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, acabado mate, asa de acero inoxidable redondo de 6.3mm ( 1/4”) de diámetro. Poste para infusiones con fijador. Hombreras (2). Cabecera (1). Barandales (2). Taloneras retráctiles integradas o removibles (Pierneras) Estribos de aluminio o plástico removibles, o integrados a la mesa deslizables. Cojín ginecológico (dona ginecológica) montable y desmontable. - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| Las dimensiones de la camilla son : Altura total entre 85 cm y 90 cm, que soporte un peso de 140 Kg como mínimo, longitud total de la superficie acojinada de 170 cm como mínimo, recubierta con pintura horneada electrostática en polvo y ancho de 60 cm como mínimo? |  |  |
| La base de la camilla es tubular con medidas de Redondo de 38.1 mm (1 ½”) de diámetro calibre 16, Travesaños en tubular de 25.4 mm (1”) de diámetro, Recubierta con pintura horneada electrostática en polvo de alta resistencia, Altura de los travesaños de 20 cm como mínimo con respecto al piso y Con niveladores? |  |  |
| La superficie de la mesa es en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304. dividida en tres secciones como son DORSO Con sistema de abatimiento tipo candado, Con elevación continua ajustable de -10º a 70º como mínimo, PELVICA Con sistema de elevación de 15° como máximo, Con vertedero en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, para desalojar o desechar material de curación hacia la cubeta, Mecanismo para fijación del soporte de pierneras y taloneras, El soporte de las pierneras deberá ser en barra de acero al carbón redondo de 16mm. (5/8”) cromada, Pierneras de aluminio sin poros y acabado con pintura horneada electrostática en polvo de alta resistencia, Taloneras de aluminio sin poros y acabado con pintura electrostática en polvo de alta resistencia, MIEMBROS INFERIORES Con sistema de abatimiento. Que bascule a 90º como mínimo sin apoyarse sobre la estructura de la mesa, Con colchón en espuma de poliuretano de alta densidad de 24Kg firme, montable y desmontable, antiestático, sin costuras, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. Dimensiones acorde al modelo de la mesa, Banco de apoyo de un peldaño: Estructura en tubo redondo de acero calibre 18 de 0.6mm (1/64”) de espesor y diámetro de 25.4mm (1”) acabado cromado. Plataforma en lámina de acero calibre 18 de 0.6 mm (1/64”) de espesor acabado cromado. Cubierta de hule antiderrapante acabado estriado color negro que soporte como mínimo 150kg, Cubeta de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, acabado mate, asa de acero inoxidable redondo de 6.3mm ( 1/4”) de diámetro, Poste para infusiones con fijador. Hombreras (2). Cabecera (1). Barandales (2), Taloneras retráctiles integradas o removibles (Pierneras) Estribos de aluminio o plástico removibles, o integrados a la mesa deslizables, Cojín ginecológico (dona ginecológica) montable y desmontable? |  |  |
| La camilla incluye manual técnico y operativo en español? |  |  |