# ADQUISICIÓN DE NASOFIBROSCOPIO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

NASOFIBROSCOPIO - Ultra-delgado esófagoscopio de vídeo o transnasal laringoscopio. - Angulo de visión mínimo 85º - Rango de distancia para observación mínimo 3mm y mayor de 50mm - Diámetro de la punta distal máximo 4.8mm - Diámetro sección flexible máximo 3.2mm a 3.6mm - Capacidad de flexión (arriba / abajo) 130º/130º - Longitud de trabajo mínimo 300mm - Longitud útil mínimo 545mm - Sin canal de trabajo - Procesador de video y cámara compatible - Fuente de luz halógena de 150w independiente o integrada al procesador de video con ajuste de intensidad de luz y sistema de fibra óptica - Voltaje de alimentación del procesador y fuente de luz 120VAC/60HZ - Sistema de grabación de video digital con compatible con cualquiera de las siguientes entradas y salidas (RCA, Supervideo, BNC, HDMI) Carro clásico de transporte para videoendoscopia: - Armazón robusto y altamente resistente - Cajón deslizante con acción de cierre automático - Capacidad de carga mínima 50kg - Puertas posteriores con opción de bloqueo - Ruedas maniobrables de doble pivote de diámetro 125mm con frenos en la parte frontal - Pintura electrostática

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE NASOFIBROSCOPIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| Haga una descripción del equipo Ofertado |  |  |
| Describa el ángulo de visión del equipo? |  |  |
| ¿Cuál es el Rango de distancia para observación? |  |  |
| ¿Cuál es el Diámetro de la punta distal? |  |  |
| ¿Cuál es el Diámetro sección flexible? |  |  |
| ¿Cuál es la Capacidad de flexión (arriba / abajo)? |  |  |
| ¿Cuanto es la Longitud de trabajo? |  |  |
| ¿Cuánto es la Longitud total? |  |  |
| ¿El equipo viene Sin canal de trabajo? |  |  |
| ¿El equipo cuenta con Procesador de video y cámara compatible? |  |  |
| Haga una descripción de la fuente de luz, el procesador de video y la fibra óptica |  |  |
| ¿Cuál es el Voltaje de alimentación del procesador y fuente de luz? |  |  |
| ¿Cuáles son las entradas y salidas del sistema digital de grabación con que contaría el equipo? |  |  |
| CARRO CLÁSICO DE TRANSPORTE PARA VIDEOENDOSCOPIA |  |  |
| Describa el armazón del carro de trasporte |  |  |
| Describa el Cajo del carro de transporte |  |  |
| ¿Cuánto es la Capacidad de carga mínima? |  |  |
| Describa las Puertas posteriores del carro de transporte |  |  |
| Describa el sistema de rodamiento del carro de transporte |  |  |
| ¿Que pintura tiene el carro de transporte? |  |  |