# ADQUISICIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

ELECTROCARDIOGRAFO - Canal de registro de 3 , 1 canales - Pantalla LCD numérica y gráfica - Detección de marcapasos - Alarma audible y visual e indicadores en caso de contacto inadecuado de los electrodos, mala operación, batería baja o falta de papel. - Registro automático de 12 derivaciones. - Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas o que permita realizar por lo menos 40 registros. - Modos funcionamiento: Manual; adquisición e impresión en tiempo real, Automático; adquisición simultanea. - Calibración automatica - El equipo debe presentar dos (2) juegos de cables a paciente con derivaciones (I, II, III, AVF, AVL, AVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6) con pinzas para extremidades. - Los electrodos deben venir organizados por derivaciones con la codificación internacional por colores para su fácil manejo. - Protección contra descargas de desfibrilador. - Con ajuste de sensibilidad y velocidad. - Impresora térmica. - Filtros interferencias de la red y temblores musculares. - Accesorios: Carro de transporte especialmente diseñado para el equipo al cual el equipo debe de venir fijado. - Manual de usuario y técnico en español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE ELECTROCARDIOGRAFO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo permite registro de 1 y 3 canales? |  |  |
| El equipo cuenta con pantalla LCD numérica y grafica? |  |  |
| El equipo detecta marcapasos? |  |  |
| El equipo cuenta con alarma audible y visual e indicadores en caso de contacto inadecuado de los electrodos, mala operación, batería baja o falta de papel? |  |  |
| El equipo cuenta con registro automático de 12 derivaciones? |  |  |
| El funcionamiento del equipo es con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de dos horas o que permita realizar por lo menos 40 registros? |  |  |
| El equipo cuenta con modos de funcionamiento: Manual; adquisición e impresión en tiempo real, Automático; adquisición simultanea? |  |  |
| El equipo tiene botón de pulso de calibración? El equipo tiene dos (2) juegos de cables a paciente con derivaciones (I, II, III, AVF, AVL, AVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6) con pinzas para extremidades? |  |  |
| Los electrodos vienen organizados por derivaciones con codificación internacional por colores para su fácil manejo? |  |  |
| El equipo cuenta con protección contra descargas de desfibrilador? |  |  |
| El equipo cuenta con ajuste de sensibilidad y velocidad? |  |  |
| La impresora es térmica? |  |  |
| Cuenta con filtros para interferencia de red y temblores musculares? |  |  |
| El equipo incluye carro de transporte especialmente diseñado para el equipo al cual debe venir fijado? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |