# ADQUISICIÓN DE VENTILADORES CONVENCIONALES Y DE ALTA FRECUENCIA PARA NEONATOS

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

VENTILADOR CONVENCIONAL PARA NEONATOS - Tipo neonatal - Modos ventilatorios Con control de volumen (VCV) opcional Con control de presión (PCV) Modo para terapia de oxigeno de alto flujo incorporado (opcional) - VOLUMEN GARANTIZADO (VG) Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de volumen (IMV/SIMV-VC) (opcional) Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión (IMV/SIMV-PC) Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, presión controlada, volumen garantizado (IMV/SIMV-PCVG) Ventilación de presión de las vías respiratorias con dos niveles (compatible con APRV y BILEVEL) opcional Volumen garantizado(VG) Ventilación no invasiva; CPAP disponible con opción neonato Ventilación con presión de soporte Volumen garantizado con presión soporte(VG-PS) - SIMV nasal - FUNCIONES Respaldo de apnea respiración de backup Soporte de oxigeno durante la succión, cualquiera que sea su nomenclatura Compensación automática de fugas Medición de compliancia pulmonar, resistencia Compensación de las fugas y medición o calculo de presiones auxiliares (presión esofágica y/o traqueal) Sensibilidad por flujo o por presión Compensación de tubo orotraqueal automático Compensación de TOT desde diámetro 2.0 y que permita elegir el porcentaje de compensación hasta el 100% Software para reclutamiento alveolar(opcional) - CONTROLES Frecuencia Volumen garantizado PEEP/CPAP Fio2 Tiempo inspiratorio presión inspiratoria presión soporte Flujo base inspiratorio y espiratoria - MONITORIZACION GENERALES Sensor de flujo proximal presión pico presión media en la vía aérea PEEP/CPAP Volumen minuto espontáneo - TIPOS DE BUCLES presión-volumen, presión-flujo y flujo-volumen, con cursor visualizador de puntos de inflexión. opción de bucle guardado - MECANICA PULMONAR PEEPe, PEEPi, Pplana o presión plateau o meseta (opcional) Compliancia, Resistencia, Pwa, Ppico, TVinsp, Tvesp - TIEMPO Frecuencia respiratoria total Frecuencia espontánea y mandatoria - OXIGENO Monitoreo de oxigeno de Fio2 - CURVAS Representación de graficas simultáneas de hasta 5 curvas y/o bucles en simultánea, curvas: volumen/tiempo, presión/tiempo o flujo/tiempo, CO2 y bucles de presión-volumen, flujo volumen entre otras. Interfase de salida para monitor adicional de puerto RS232 Posibilidad de congelar curvas, tendencias y función cursor Histéresis (opcional) - ALARMAS Volumen minuto alto y bajo Presión alta Presión baja (opcional) Volumen tidal alto Volumen tidal bajo (opcional) Frecuencia alta Frecuencia baja (opcional) Tiempo de apnea ajustable de 5 a 60 segundos Concentración de oxigeno Desconexión Obstrucción de vía aérea Alarmas de sensor de flujo Suministro de energía eléctrica Baterías Suministro de gases Fugas - OTRAS Batería interna mínimo 30 minutos de duración Unidad básica de software en español Pantalla táctil a color Que permita el uso de circuitos universales sin componentes exclusivos y compatibles con oxido nítrico Suministro de gas opcional por compresor o turbina y este debe ser incorporado al carro del equipo. - ENTREGA POR CADA VENTILADOR 2 circuitos reusables y pulmón de prueba neonatal 1 base servocontrolada fisher & paykel MR850 para cascada con conexión a la corriente 2 frascos de cascada reusable con sus respectivos accesorios para conectarla 2 hilos calefactores neonatales 2 circuitos desechables con hilo calefactor incluido y cascada desechable 2 válvulas espiratorias (si aplica) - Manual de usuario y técnico VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA PARA NEONATOS - Tipo neonatal - Modos ventilatorios Con control de volumen (VCV) opcional Con control de presión (PCV) Modo HFO (Alta Frecuencia oscilatoria) Modo para terapia de oxigeno de alto flujo incorporado - VOLUMEN GARANTIZADO (VG) Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de volumen (IMV/SIMV-VC) (opcional) Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión (IMV/SIMV-PC) Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, presión controlada, volumen garantizado (IMV/SIMV-PCVG) Ventilación de presión de las vías respiratorias con dos niveles (compatible con APRV y BILEVEL) opcional Volumen garantizado(VG) Ventilación no invasiva; CPAP disponible con opción neonato Ventilación con presión de soporte (CPAP/PSV) Volumen garantizado con presión soporte(VG-PS) - SIMV nasal - FUNCIONES Respaldo de apnea respiración de backup Soporte de oxigeno durante la succión Compensación automática de fugas Medición de compliancia pulmonar, resistencia Compensación de fugas y medición o calculo de presiones auxiliares (presión esofágica y/o traqueal) Sensibilidad por flujo o por presión Compensación de tubo orotraqueal automático Compensación de TOT desde diámetro 2.0 y que permita elegir el porcentaje de compensación hasta el 100% Software para reclutamiento alveolar(opcional) - CONTROLES Frecuencia Volumen garantizado PEEP/CPAP Fio2 Tiempo inspiratorio Presión inspiratoria Presión soporte Flujo base inspiratorio y espiratoria - MONITORIZACION GENERALES Sensor de flujo proximal presión pico presión media en la vía aérea PEEP/CPAP Volumen minuto espontáneo Monitoreo capnografico integrado y debe ser de tecnología mainstream Porcentaje de fugas (opcional) - TIPOS DE BUCLES presión-volumen, presión-flujo y flujo-volumen, con cursor visualizador de puntos de inflexión. opción de bucle guardado - MECANICA PULMONAR PEEPe, PEEPi, Pplana o presión plateau o meseta (opcional) Compliancia, Resistencia, Pwa, Ppico, TVinsp, TVesp - TIEMPO Frecuencia respiratoria total Frecuencia espontánea y mandatoria - OXIGENO Monitoreo de oxigeno de Fio2 - CURVAS Representación de graficas simultaneas de hasta 5 curvas: volumen, presión/tiempo o flujo/tiempo Interfase de salida para monitor adicional con puerto RS232 Posibilidad de congelar curvas, tendencias y función cursor Histéresis opcional - ALARMAS Volumen minuto alto y bajo Presión alta Presión baja (opcional) Volumen tidal alto Volumen tidal bajo (opcional) Frecuencia alta Frecuencia baja (opcional) Tiempo de apnea ajustable de 5 a 60 segundos Concentración de oxigeno Desconexión Obstrucción de vía aérea Alarmas de sensor de flujo Suministro de energía eléctrica Baterías Suministro de gases Fugas - OTRAS Batería interna mínimo 30 minutos de duración Pantalla táctil a color Unidad básica de software en español Suministro de gas opcional por compresor o turbina y este debe ser incorporado al carro del equipo Que permita el uso de circuitos universales sin componentes exclusivos y compatibles con oxido nítrico - ENTREGA POR CADA VENTILADOR 2 circuitos reusables y pulmón de prueba neonatal 1 base servocontrolada fisher & paykel MR850 para cascada con conexión a la corriente 2 frascos de cascada reusables con sus respectivos accesorios para conectarla 2 hilos calefactores neonatales 2 circuitos desechables con hilo calefactor incluido y cascada desechable 2 válvulas espiratorias (si aplica) - Manual de usuario y técnico

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE VENTILADORES CONVENCIONALES Y DE ALTA FRECUENCIA PARA NEONATOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con modo neonatal? |  |  |
| Describa los modos ventilatorios con los que cuenta el equipo? |  |  |
| Los volúmenes que garantiza (VG) el equipo son : Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de volumen (IMV/SIMV-VC) (opcional), Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión (IMV/SIMV-PC), Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, presión controlada, volumen garantizado (IMV/SIMV-PCVG), Ventilación de presión de las vías respiratorias con dos niveles (compatible con APRV Y BILEVEL)opcional, Volumen garantizado(VG), Ventilación no invasiva CPAP disponible con opción neonato, Ventilación con presión de soporte, Volumen garantizado con presión soporte (VG-PS)? |  |  |
| Cuenta con SIMV nasal? |  |  |
| Las siguientes funciones las cumple el equipo: Respaldo de apnea respiración de backup, Soporte de oxigeno durante la succión cualquiera que sea su nomenclatura, Compensación automática de fugas, medición de compliancia pulmonar, resistencia, compensación de fugas y medición o calculo de presiones auxiliares (presión esofágica y/o traqueal), Sensibilidad por flujo o por presión, Compensación de tubo orotraqueal automático, Compensación de TOT desde diámetro 2.0 y que permita elegir el porcentaje de compensación hasta el 100% y Software para reclutamiento alveolar (opcional)? |  |  |
| El equipo cuenta con los siguientes controles: Frecuencia, Volumen garantizado, PEEP/CPAP, Fio2, Tiempo inspiratorio, presión inspiratoria, presión soporte, Flujo base inspiratorio y espiratoria? |  |  |
| El equipo permite monitorizar: presión pico, presión media en la vía aérea, PEEP/CPAP y Volumen minuto espontáneo, sensor de flujo proximal? |  |  |
| Los tipos de bucles que maneja el equipo son: presión-volumen, presión-flujo y flujo-volumen, con cursor visualizador de puntos de inflexión y opción de bucle guardado? |  |  |
| La mecánica pulmonar con la que cuenta el equipo es compliancia, Resistencia, Pwa, Ppico, TVinsp, TVesp? |  |  |
| El equipo tiene como opción mecánica pulmonar de PEEPe, PEEPi, Pplana o presión plateau o meseta? |  |  |
| El equipo cuenta con tiempos de frecuencia respiratoria total frecuencia espontánea y mandatoria? |  |  |
| El equipo monitorea oxigeno de Fio2? |  |  |
| El equipo visualiza graficas simultaneas de hasta 5 curvas y/o bucles en simultánea: volumen/tiempo, presión/tiempo o flujo/tiempo, CO2 y bucles de presión-volumen, flujo volumen entre otras, Posibilidad de congelar curvas, tendencias y función cursor y Histéresis (opcional)? |  |  |
| la interfase de salida para monitor adicional es de puerto RS232? |  |  |
| El equipo cuenta con las siguientes alarmas: volumen minuto alto y bajo, presión alta, presion baja opcional, Volumen tidal alto, volumen tidal bajo opcional, Frecuencia alta, frecuencia baja opcional, Tiempo de apnea ajustable de 5 a 60 segundos, fugas, Concentración de oxigeno, Desconexión, Obstrucción de vía aérea, Alarmas de sensor de flujo, Suministro de energía eléctrica, Baterías y Suministro de gases? |  |  |
| El equipo cuenta con batería interna mínimo 30 minutos de duración, pantalla táctil, una unidad básica de software en español, Pantalla táctil a color y suministro de gas opcional por compresor o turbina y este debe ser incorporado al carro del equipo, y adicional permite el uso de circuitos universales sin componentes exclusivos y compatibles con oxido nitroso? |  |  |
| El equipo es entregado con: 2 circuitos reusables y pulmón de prueba neonatal, 1 base servo controlada fisher & paykel MR850 para cascada con conexión a la corriente, 2 frascos de cascada reusable con sus respectivos accesorios para conectarla, 2 hilos calefactores neonatales, 2 circuitos desechables con hilo calefactor incluido y cascada desechable y 2 válvulas espiratorias (si aplica)? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |
| VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA PARA NEONATOS | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con modo neonatal? |  |  |
| El equipo cuenta con los siguientes modos ventilatorios: Con control de volumen (VCV)opcional, Con control de presión (PCV) Modo HFO (Alta Frecuencia oscilatoria) Modo para terapia de oxigeno de alto flujo incorporado? |  |  |
| Los volúmenes que garantiza (VG) el equipo son: Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de volumen (IMV/SIMV-VC)opcional, Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión (IMV/SIMV-PC), Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, presión controlada, volumen garantizado (IMV/SIMV-PCVG), Ventilación de presión de las vías respiratorias con dos niveles (compatible con APRV y BILEVEL) opcional, Ventilación garantizada, Ventilación no invasiva; CPAP disponible con opción neonato, Ventilación con presión de soporte (CPAP/PSV), Volumen garantizado con presión soporte (VG-PS)? |  |  |
| El equipo cuenta con SIMV nasal? |  |  |
| Las siguientes funciones las cumple el equipo: Respaldo de apnea respiración de backup, Soporte de oxigeno durante la succión, Compensación automática de fugas, Medición de compliancia pulmonar, resistencia, Compensación de fugas y medición o calculo de presiones auxiliares (presión esofágica y/o traqueal), Sensibilidad por flujo o por presión, Compensación de tubo orotraqueal automático, Compensación de TOT desde diámetro 2.0 y que permita elegir el porcentaje de compensación hasta el 100% y Software para reclutamiento alveolar (opcional)? |  |  |
| El equipo cuenta con los siguientes controles: Frecuencia, Volumen garantizado, PEEP/CPAP, Fio2, Tiempo inspiratorio, presión inspiratoria, presión soporte, Flujo base inspiratorio y espiratoria y presión de soporte? |  |  |
| El equipo permite monitorizar: presión pico, presión media en la vía aérea, PEEP/CPAP y Volumen minuto espontáneo, sensor de flujo proximal, Monitoreo capnografico integrado y debe ser de tecnología mainstream, porcentaje de fugas opcional? |  |  |
| Los tipos de bucles que maneja el equipo son: presión-volumen, presión-flujo y flujo-volumen, con cursor visualizador de puntos de inflexión y opción de bucle guardado? |  |  |
| La mecánica pulmonar con la que cuenta el equipo es compliancia, Resistencia, Pwa, Ppico, TVinsp, Tvesp? |  |  |
| El equipo tiene como opción mecánica pulmonar de PEEPe, PEEPi, Pplana o presión plateau o meseta? |  |  |
| El equipo cuenta con tiempos de frecuencia respiratoria total frecuencia espontánea mandatoria? |  |  |
| El equipo monitorea de oxigeno de Fio2? |  |  |
| El equipo visualiza graficas simultaneas de hasta 5 curvas: volumen, presión/tiempo o flujo/tiempo Posibilidad de congelar curvas, tendencias y función cursor y Histéresis opcional? |  |  |
| El equipo cuenta con las siguientes alarmas: Volumen minuto alto y bajo, Presión alta, presion baja opcional, Volumen tidal alto, Volumen tidal bajo (opcional), Frecuencia alta, Frecuencia baja (opcional), Tiempo de apnea ajustable de 5 a 60 segundos, fugas, Concentración de oxigeno, Desconexión, Obstrucción de vía aérea, Alarmas de sensor de flujo, Suministro de energía eléctrica, Baterías y Suministro de gases? |  |  |
| El equipo cuenta con batería interna mínimo 30 minutos de duración, pantalla táctil a color, una unidad básica de software en español y suministro de gas opcional por compresor o turbina y este debe ser incorporado al carro del equipo, y que permita el uso de circuitos universales sin componentes exclusivos y compatibles con oxido nítrico? |  |  |
| El equipo es entregado con: 2 circuitos reusables y pulmón de prueba neonatal, 1 base servocontrolada fisher & paykel MR850 para cascada con conexión a la corriente, 2 frascos de cascada reusables con sus respectivos accesorios para conectarla, 2 hilos calefactores neonatales, 2 circuitos desechables con hilo calefactor incluido y cascada desechable y 2 válvulas espiratorias (si aplica)? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |