# ADQUISICIÓN DE ECOCARDIOGRAFO DE ALTA GAMA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

4.1 ECOCARDIOGRAFO DE ALTA GAMA El equipo de ultrasonido móvil con enfoque cardiológico de gama alta El sistema debe tener la capacidad de realizar estudios vasculares, cardiológicos, pediátricos, neonatales, trasesofagicos volumétricos y stress. 4.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 4.2.1 Sistema ergonómico con la capacidad de modificar su altura y angulación para una correcta operación 4.2.2 Disco duro integrado con capacidad de post procesamiento de las imágenes almacenadas, con un tamaño de mínimo 160GB 4.2.3 Puertos USB y unidad se CD/DVD para exportar los pacientes 4.2.4 Pantalla táctil de alta resolución con un diámetro mínimo 10” 4.2.5 Monitor LCD de alta definición de 17” o superior 4.2.5 Sistema de comunicación DICOM 3.0 4.2.6 Modulo ECG 4.3 TRANSDUCTORES 4.3.1 Sonda sectorial matricial multifrecuencia con armónicas y capacidad de realizar 2D y 3D con un solo transductor 4.3.2 Sonda trasesofagica 2D y 3D multifrecuencia con armónicas 4.4 MODOS DE OPERACIÓN 4.4.1 BASICOS 4.4.1.1 Bidimensional 4.4.1.2 Doppler color 4.4.1.3 Modo M 4.4.1.4 Doppler pulsado 4.4.1.5 Doppler continuo 4.4.1.6 Doppler tisular 4.4.2 AVANZADOS 4.4.2.1 Doppler tisular de imagen 4.4.2.2 Deformación (Strain) 4.4.2.4 Tasa de deformación (Strain Rate) 4.4.2.5 Deformación 4.4.2.6 Fracción de eyección semiautomática 4.5 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 4.5.1 Ajuste automático de imagen bidimensional y espectral 4.5.2 Que realice strain longitudinal y radial por speckle, sobre imágenes 3D 4.5.3 Software de reporte con paquete de comentarios de hallazgos y conclusiones automático 4.5.4 Paquete echo stress que permita el almacenamiento automático de las imágenes 4.5.5 Software para la generación de reportes 4.5.6 Fracción de eyección automática 4.5.7 DICOM 4.5.8 Estación de trabajo adicional para postprocedimiento de imágenes 4.6 UPS 4.6.1ENTRADA 4.6.1.1 Capacidad: 2KVA 4.6.1.2 Voltaje: 110 Voltios 10% 50 - 60 Hz 4.6.2 SALIDA 4.6.2.1 Voltaje nominal: 120/240 VAC +/- 1% 50 - 60 Hz 4.6.2.2 Forma de onda: 100% Onda Senoidal 4.6.2.3 Distorsión de Voltaje: <2% THD (Línea cargada), <6% THD (Línea no cargada) 4.6.3 BATERÍAS 4.6.3.1 Tipo: Batería Sellada Libre de Mantenimiento 4.6.3.2 Tiempo de respaldo: 15 Minutos 4.6.3.3 Tiempo de recarga no mayor a 2 horas 4.6.4 BY PASS 4.6.4.1 Automático: En sobrecarga y Falla del UPS 4.6.4.2 Tiempo de transferencia: 0 ms. (AC a DC e inversor a Bypass) 4.7 GENERALIDADES 4.7.1 Tipo: Online 4.7.2 Indicadores del UPS: LCD: Estatus de UPS, Voltajes de entrada y salida, Frecuencia, % de carga, Voltaje de Baterías, % de Baterías, Temperatura, Modelo, Especificaciones, Registro de eventos. 4.7.3 Visualización: Pantalla LCD 4.7.4 Alarma Audible: por batería, sobrecarga y falla 4.7.5 Supresor de picos

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE ECOCARDIOGRAFO DE ALTA GAMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo de ultrasonido es móvil con enfoque cardiológico de gama alta? |  |  |
| El sistema tiene capacidad de realizar estudios vasculares, cardiológicos, pediátricos, neonatales, trasesofagicos volumétricos y stress? |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA | RESPUESTA | FOLIO |
| El sistema es ergonómico capacidad de modificar su altura, angulación para una correcta operación? |  |  |
| El disco duro es integrado con capacidad de post procesamiento de las imágenes almacenadas, con un tamaño de mínimo 160GB? |  |  |
| Cuenta con puertos USB y unidad de CD/DVD para exportar los pacientes? |  |  |
| La pantalla es táctil de alta resolución con un diámetro mínimo 10”? |  |  |
| El monitor es LCD de alta definición de 17” como mínimo? |  |  |
| El sistema de comunicación es DICOM 3.0? |  |  |
| El equipo cuenta con modulo de ECG? |  |  |
| TRANSDUCTORES | RESPUESTA | FOLIO |
| Cuenta con sonda sectorial matricial multifrecuencia con armónicas y de frecuencia de 1.5-4.6Mhz? |  |  |
| Haga una descripción de los transductores? |  |  |
| MODOS DE OPERACIÓN | RESPUESTA | FOLIO |
| Describa los modos de operación básicos? |  |  |
| Describa los modos de operación avanzados? |  |  |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | RESPUESTA | FOLIO |
| Mencione las características adicionales con las que cuenta el equipo? |  |  |
| El equipo cuenta con DICOM? |  |  |
| Cuenta con estación de trabajo adicional para postprocedimientos? |  |  |
| UPS | RESPUESTA | FOLIO |
| Describa la UPS a ofertar? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |