# ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

SILLA DE RUEDAS - Silla de ruedas plegable para adulto. Pieceros giratorios y removibles, que permiten el fácil acceso a la silla. - Ruedas traseras de 24” con rines inyectados, apoyados en rodamientos radiales - Que soporte un peso de 100Kg como mínimo dinámico o en movimiento. - Llanta maciza de 24” * 1.3/8” - Aros de impulso anatómicos - Ruedas delanteras de 8” con rines inyectados y llanta maciza - Frenos de parqueo - Descansa pies con altura graduable - Tapicería de alta calidad con refuerzo interior, de fácil limpieza y desinfección - Paneles laterales inyectados - Estructura en tubería cold rolled de 7/8” de diámetro calibre 18 - Descansa brazos removibles de fácil manejo, fijados a la silla por pin de seguridad, para permitir el fácil acceso a la silla, al carro, a la cama, etc. - Acabado en cromo o con acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia. - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE SILLA DE RUEDAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La silla de ruedas es plegable para adulto con pieceros giratorios y removibles, que permiten el fácil acceso a la silla? |  |  |
| Cuenta con ruedas traseras de 24” con rines inyectados, apoyados en rodamientos radiales? |  |  |
| Soporta un peso de 100Kg como mínimo dinámico o en movimiento? |  |  |
| La llanta es maciza de 24” * 1.3/8”? |  |  |
| Cuenta con aros de impulso anatómicos? |  |  |
| Cuanta con ruedas delanteras de 8” con rines inyectados y llanta maciza? |  |  |
| Cuenta con frenos de parqueo? |  |  |
| Cuenta con descansa pies con altura graduable? |  |  |
| La tapicería es de alta calidad con refuerzo interior, de fácil limpieza y desinfección? |  |  |
| Cuenta con paneles laterales inyectados? |  |  |
| La estructura es en tubería cold rolled de 7/8” de diámetro y calibre 18? |  |  |
| Cuenta con descansa brazos removibles de fácil manejo, fijados a la silla por pin de seguridad, para permitir el fácil acceso a la silla, al carro, a la cama, etc? |  |  |
| Los acabados son en cromo o con acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia? |  |  |
| El equipo incluye manual técnico y operativo en Español? |  |  |