# ADQUISICIÓN DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA - MANGO Hecho en metal y que no cause corrosión Acabado acanalado o rugoso Compatibles con todos los modelos de hojas Laringo liviano - BATERIA Baterías recargables o alcalinas. - ILUMINACION Por Fibra óptica Luz blanca de 2.5 Volts. como mínimo - HOJAS Hechas de acero inoxidable Tipo curva (Macintosh) Tipo recta (Miller) Resistentes a golpes - TAMAÑOS DE LAS HOJAS 1 Pediátrico No 1 y 2 (Macintosh) 1 Pediátrico No 1 y 2 (Miller). 1 Adultos No 1, 2, 3 y 4 (Macintosh). 1 Adultos No 1, 2, 3 y 4 (Miller). - ACCESORIOS 1 Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable. 2 Batería recargable, para el caso del mango con alimentación recargable. 1 Estuche para laringo y accesorios, de fácil limpieza 3 Lámpara de repuesto de cada referencia que se requiera 2 Baterías alcalinas, para el caso del mango con alimentación no recargable - Manual de usuario y técnico en español - Especificar procesos de limpieza y desinfección y peso del mango con baterías

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| El mango esta hecho de metal y no causa corrosión, acabado en acanalado o rugoso compatibles con todos los modelos de hojas? |  |  |
| Las baterías son recargables o alcalinas? |  |  |
| La fibra óptica es de luz blanca de 2.5 Volts como mínimo? |  |  |
| Las hojas se encuentran hechas en acero inoxidable y de tipo curva (Macintosh), tipo recta (Miller) y resistentes a golpes? |  |  |
| El equipo cuenta con hojas de tamaño:1 Pediátrico. 1 y 2 (Macintosh), 1 Pediátrico. 1 y 2 (Miller), 1 Adultos. 1,2,3 y 4 (Macintosh), 1 Adultos. 1,2,3 y 4 (Miller)? |  |  |
| El equipo cuenta con los siguientes accesorios:1 Cargador, para el caso del mango con alimentación recargable, 2 Batería recargable, para el caso del mango con alimentación recargable, 1 Estuche para laringo y accesorios, de fácil limpieza, 3 Lámpara de repuesto de cada referencia que se requiera, 2 Baterías alcalinas, para el caso del mango con alimentación no recargable? |  |  |
| El equipo incluye procesos específicos de limpieza y desinfección y peso del mango con baterías? |  |  |
| Incluye manual de usuario y técnico en español? |  |  |