# ADQUISICIÓN DE NEUROFIBROSCOPIO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

NEUROFIBROSCOPIO - Longitud útil 40cm - Diámetro 2,8mm - Acodamiento de 120º y 170º - Dirección visual 0º - Ángulo de abertura 90º - Diámetro interior de canal de trabajo 1,2mm - Diámetro exterior del extremo distal 2,8mm - Electrodo de bola, unipolar, flexible, diámetro 1mm y longitud 73cm. - Especulo de titanio compatible con el instrumental de cirugía endoscopica pituitaria, con longitud de 90mmx14mm, hojas fijas, opacas para evitar el brillo, con abertura en forma de V. - Equipo completamente sumergible en soluciones para desinfección y limpieza. - Esterilizable por gas ETO, Sterrad Accesorios incluidos: - Pinza para biopsia, abertura bilateral, flexible, diámetro 1mm, longitud útil 110cm. - Pinza de agarre, abertura bilateral, flexible, 1mm de diámetro, longitud útil 110cm. - Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 8mm para modelo STORZ, longitud 300cm. - Recipiente para almacenamiento y esterilización. - Tapón condensador de presión, tester de estanqueidad con pera y manómetro, y cepillo de limpieza flexible para canal de trabajo de 1-1,5mm de diámetro, longitud útil 75cm. Se recomienda que este instrumental sea marca Storz ya que los aditamentos utilizados en los procedimientos de Neurocirugía son marca Storz, y se requiere que sean compatibles.

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE NEUROFIBROSCOPIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La longitud útil del equipo es de 40cm? |  |  |
| El diámetro del equipo es de 2,8mm? |  |  |
| El acodamiento es de 120º y 170º? |  |  |
| La dirección visual es de 0º? |  |  |
| El ángulo de abertura es de 90º? |  |  |
| El diámetro interior del canal de trabajo es de 1,2mm? |  |  |
| El diámetro exterior del extremo distal es de 2,8mm? |  |  |
| El equipo cuenta con electrodo de bola, unipolar y flexible de diámetro 1mm y longitud 73cm? |  |  |
| El especulo de titanio es compatible con el instrumental de cirugía endoscopica pituitaria y tiene una longitud de 90mmx14mm con hojas fijas y opacas para evitar el brillo y abertura en forma de V? |  |  |
| El equipo se puede sumergir completamente en soluciones para desinfección y limpieza? |  |  |
| El equipo es esterilizable por gas ETO, Sterrad? |  |  |
| El equipo cuenta e incluye los siguientes accesorios: Pinza para biopsia de abertura bilateral, flexible con diámetro 1mm y longitud útil de 110cm, Pinza de agarre con abertura bilateral flexible de 1mm de diámetro y longitud útil de 110cm, Cable de alta frecuencia unipolar con clavija de 8mm para modelo STORZ y longitud de 300cm, Recipiente para almacenamiento y esterilización, Tapón condensador de presión, tester de estanqueidad con pera y manómetro y cepillo de limpieza flexible para canal de trabajo de 1-1,5mm de diámetro y longitud útil de 75cm? |  |  |
| El equipo incluye manual de usuario y técnico? |  |  |