# ADQUISICIÓN DE MESA DE MANO

4. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO

MESA DE MANO - Estructura en tubería redonda de acero al carbón ColdRolled - Medidas Altura: 80cm Largo: 120cm Ancho: 60cm - Tablero de madera y contrachapado post-formado con lamina en haya V - Dispositivos Tensores de tendones Pronosupinador provisto con rueda de inercia regulable de rodamientos para evitar ruidos innecesarios. Flexoextensor Tornillos con muelles de esfuerzo para digitoterapia Pelotas de diferentes medidas y densidad Rueda con lastres y maneta para recuperación de muñecas. Pedal para ejercicios de pie Juego dediles de cuero. Todos los dispositivos deben tener regulación de esfuerzo. Rueda de inercia regulable provista de rodamientos para evitar ruidos innecesarios. Acabado en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia Sistema de elevación de 20cm en 4 posiciones máximo 1mt - Manual técnico y operativo en Español

| 9. CUESTIONARIO TÉCNICO DE MESA DE MANO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERALIDADES DEL EQUIPO | RESPUESTA | FOLIO |
| La estructura es en tubería redonda de acero al carbón ColdRolled? |  |  |
| Las medidas del equipo son: Altura: 80cm, Largo: 120cm, Ancho: 60cm? |  |  |
| El tablero es de madera contrachapado en post-formado con lamina en haya V? |  |  |
| DISPOSITIVOS | RESPUESTA | FOLIO |
| El equipo cuenta con tensores de tendones? |  |  |
| Cuenta con pronosupinador provisto con rueda de inercia regulable de rodamientos para evitar ruidos innecesarios? |  |  |
| Cuenta con flexoextensor? |  |  |
| Cuenta con tornillos con muelles de esfuerzo para digitoterapia? |  |  |
| Cuenta con pelotas de diferentes medidas y densidad? |  |  |
| Cuenta con rueda con lastres y maneta para recuperación de muñecas? |  |  |
| Cuenta con pedal para ejercicios de pie? |  |  |
| Cuenta con juego dediles de cuero? |  |  |
| Todos los dispositivos tienen regulación de esfuerzo? |  |  |
| La rueda de inercia es regulable provista de rodamientos para evitar ruidos innecesarios? |  |  |
| El acabado es en pintura electrostática en polvo al horno de alta resistencia? |  |  |
| El sistema de elevación debe ser de 20cm en 4 posiciones máximo 1mt? |  |  |
| El equipo incluye manual técnico y operativo en español? |  |  |